Stavba	:	Rekonstrukce střech hlavní budovy „A“

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

Stavebník	:	Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

IČ: 680 81 707

B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum		:	listopad 2020

Stupeň		:	Dokumentace pro stavební povolení

Zpracovatel	:	Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 15192997

Údolní 87

602 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

OBSAH :

## SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1	Popis území stavby

B.1a.	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

B.1b.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

B.1c.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

B.1d.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území

B.1e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

B.1f.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

B.1g.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

B.1h.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

B.1i.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

B.1j.	Požadavky na asanace , demolice, kácení dřevin

B.1k.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

B.1l.	Územně technické podmínky, možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

B.1m.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice

B.1n.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

B.1o.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

# B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a její užívání

B.2.1a.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

B.2.1b.	Účel užívání stavby

B.2.1c.	Trvalá nebo dočasná stavba

B.2.1d.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

B.2.1e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

B.2.1f.	Ochraně stavby podle jiných právních předpisů

B.2.1g.	Navrhované parametry stavby – zastavěna plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

B.2.1h.	Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budova apod.

B.2.1i.	Základní předpoklady stavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

B.2.1j.	Orientační náklady stavby

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2a.	Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

B.2.2b.	Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6	Základní charakteristika objektů

B.2.6a.	Stavební řešení

B.2.6b.	Konstrukční a materiálové řešení

B.2.6c.	Mechanická odolnost a stabilita

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7a.	Technické zařízení

B.2.7b.	Výčet technických a technologických zařízení

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10	Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11a.Ochrana před pronikáním radonu z podloží

B.2.11b.Ochrana před bludnými proudy

B.2.11c.Ochrana před technickou seizmicitou

B.2.11d.Ochrana před hlukem

B.2.11e.Protipovodňová opatření

B.2.11f.Ostatní účinky – vliv poddolování , výskyt metanu apod.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.3a.	Napojovací místa technické infrastruktury

B.3b.	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

# B.4	Dopravní řešení

B.4a.	Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

B.4b.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

B.4c.	Doprava v klidu

B.4d.	Pěší a cyklistické stezky

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5a.	Terénní úpravy

B.5b.	Použité vegetační prvky

B.5c.	Biotechnická opatření

# B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6a.	Vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

B.6b.	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

B.6c.	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

B.6d.	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

B.6e.	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

B.6g.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

# B.7	Ochrana obyvatelstva

# B.8	Zásady organizace výstavby

B.8a.	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

B.8b.	Odvodnění staveniště

B.8c.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

B.8d.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

B.8e.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

B.8f.	Maximální trvalé a dočasné zábory pro staveniště

B.8g.	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

B.8h.	Maximální produkované množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

B.8i.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

B.8j.	Ochrana životního prostředí při výstavbě

B.8k.	Zásady bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi

B.8l.	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

B.8m.	Zásady pro dopravní inženýrské opatření

B.8n.	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

B.8o.	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

# B.9	Celkové vodohospodářské řešení

## B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1	Popis území stavby

B.1a.	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází v areálu Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, Královopolská 2590/135, v jeho centrální části. Jedná se o hlavní budovu „A“, na vlastní parcele č. 5278/1, k.ú. Žabovřesky.

B.1b.	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Na navrhované stavební úpravy – rekonstrukce střechy není zapotřebí územního rozhodnutí nebo územní souhlas.

B.1c.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací, stavební úpravy nevyvolají změny v užívání stavby.

B.1d.	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území

Rozhodnutí o stavebních úpravách nepodléhá udělení vyjímky z obecných požadavků na využití území.

B.1e.	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V návrhu stavebních úprav jsou zohledněny všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

B.1f.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Projektant provedl zjednodušený stavebně technický průzkum vizuální prohlídkou stavby, bez provádění destruktivních zkoušek nebo sond do konstrukcí stavby.

K dispozici nebyla původní dokumentace, bylo provedeno kompletní stavební zaměření stavby metodou křížových měr.

Trasy podzemních inženýrských sítí a sdělovacích kabelů jsou známy z technických map provozovatelů sítí, nebudou však stavebními úpravami ovlivněny.

B.1g.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Předmětné území není chráněno podle jiných právních předpisů.

B.1h.	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek pro stavbu se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod.

B.1i.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neovlivní negativně ochranu okolí, neovlivní odtokové poměry v území.

B.1j.	Požadavky na asanace , demolice, kácení dřevin

Stavební úpravy nevyvolají požadavky na asanace pozemku, nevyvolá demolice ani kácení dřevin.

B.1k.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavební úpravy nevyvolají dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1l.	Územně technické podmínky, možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavební úpravy – rekonstrukce střechy nevyvolají požadavky na změny v napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Bezbariérový přístup ke stavbě není omezen.

B.1m.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice

Stavební úpravy – rekonstrukce střechy neřeší věcné a časové vazby, nejsou podmiňující a vyvolané související investice.

B.1n.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Stavba se nachází v katastrálním území Žabovřesky.

Sousední pozemky dotčené stavbou

p.č.				vlastník				druh pozemku

5285/1			Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.		          ostatní plocha

Královopolská 2590/135, 612 00 Brno

5282				Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.		          ostatní plocha

Královopolská 2590/135, 612 00 Brno

5281/1			Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.		          ostatní plocha

Královopolská 2590/135, 612 00 Brno

B.1o.	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou známa stávající ochranná a bezpečnostní pásma, vyjma ochranných pásem stávajících sítí a přípojek. Stavební úpravy neovlivní tato ochranná a bezpečnostní pásma.

# B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a její užívání

B.2.1a.Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stavba se nachází v areálu Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, Královopolská 2590/135, v jeho centrální části. Jedná se o hlavní budovu „A“, na vlastní parcele č. 5278/1, k.ú. Žabovřesky.

Jedná se o změny dokončené stavby – celkovou rekonstrukci střech na hlavní budově „A“.

Předmětná budova je obdélníkového tvaru, má celkem 6 podlaží. 2 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. 4.NP je pouze nad středovým traktem budovy.

Zastřešení budovy je sedlovou střechou se štítovými valbami, středový trakt je zastřešen plochou střechou. Odvodnění střech je vně budovy.

Konstrukčně je budova řešena jako podélný trojtrakt se středovým komunikačním tělesem se schodištěm.

Budova je zděná na betonových základech. Svislé konstrukce jsou zděné z keramického staviva, stropy jsou železobetonové monolitické.

Střešní konstrukce sedlové střechy nad 3.NP je z dřevěných krokví, uložených na pozednicích. Krytina plechová falcovaná s nátěrem.

Střešní konstrukce ploché střechy nad 4.NP a nad schodištěm je železobetonový monolitický trámový strop. Krytina je z asfaltových pásů s posypem.

Fasády budovy jsou kontaktně zatepleny deskovým izolantem s fasádní strukturovanou omítkou.

Fasádní výplně otvorů jsou plastové s izolačním zasklením.

Základní rozměry budovy :

šířka : 58,90m

hloubka : 15,50m

výška od terénu k střešní římse sedlové střechy : 11,50 – 12,50m

výška od střešní římsy sedlové střechy k atice ploché střechy : 2,57m

Budova je napojena přípojkami na veřejné inženýrské sítě : kanalizaci, plynovodní řad, vodovodní řad, el.energii NN.

Budova je celkově v dobrém technickém stavu. Sestava nosných i nenosných konstrukcí je stabilní.

Střešní krytina vykazuje lokální poruchy zatékáním srážkových vod do konstrukce budovy.

Opatření na úsporu tepelné energie budovy je řešeno částečně a to výměnou fasádních výplní otvorů a kontaktním zateplením fasád. Chybí však zateplení střešních konstrukcí, kde dochází k značným únikům tepla

B.2.1b.Účel užívání stavby

Stávající stavba je administrativní budova Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, Královopolská 2590/135, Brno.

Účel užívání stavby se navrhovanými stavebními úpravami - rekonstrukcí nemění.

B.2.1c.	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavební úpravy - rekonstrukci na trvalé stavbě.

B.2.1d.Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Při návrhu stavebních úprav – rekonstrukci střech jsou dodrženy požadavky Vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Bezbariérové užívání stavby není požadováno.

B.2.1e.Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavební úpravy jsou v souladu s požadavky příslušných dotčených orgánů.

B.2.1f.	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o kulturní památku, stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

B.2.1g.Navrhované parametry stavby – zastavěna plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhovanými stavebními úpravami se stávající parametry stavby nemění.

B.2.1h.Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Hospodaření s dešťovou vodou, množství a druh odpadů se nemění.

Mění se spotřeby médií na vytápění budovy a mění se třída energetické náročnosti budovy-viz průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek.

B.2.1i.	Základní předpoklady stavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba není členěna na etapy výstavby.

Realizace stavby:

Zahájení stavby	3.2021

Dokončení stavby	11.2021

B.2.1j.	Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou 2.100.000,-Kč.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2a.Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

Územní regulace, kompozice prostorového řešení nejsou předmětem projektu.

B.2.2b.Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební úpravy – rekonstrukce střech řeší změnu materiálovém a barevném řešení střešních krytin, kde krytina sedlové střechy v původní plechové krytině je nahrazena pásy z měkčeného PVC a krytina ploché střechy v původní krytině z asfaltových pásů je nahrazena pásy z měkčeného PVC. Oplechování střech je řešeno poplastovaným plechem.

Podrobné řešení stavby je uvedeno v textové a výkresové části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Viz výkresová část D.1.1 Architektonicko-stavební řešení.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení se nemění, řešení technologie výroby není předmětem řešení.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Stavebními úpravami se provoz budovy nemění, stávající stav bezbariérového užívání stavby se nemění.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavebními úpravami se bezpečnost při užívání stavby nemění.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

B.2.6a.Stavební řešení

Předmětem projektové dokumentace je celková rekonstrukce střech nad hlavní budovou „A“.

Návrh řeší stavební úpravy konstrukcí střechy, přípravu na kotvení fotovoltaických panelů a celkovou výměnu střešního pláště včetně krytiny a oplechování.

Stav konstrukcí střech budovy odpovídá jejich stáří, způsobu užívání a údržby.

Navržený rozsah stavebních úprav – rekonstrukce střech budovy „A“ :

a.		Zateplení stropů nad 3.NP

b.		Hydroizolace střech

c.		Klempířské prvky střech

d.		Zámečnické výrobky

e.		Úprava hromosvodů včetně revize

B.2.6b.Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení je podrobně řešeno v oddílu D.1.1.1. Technická zpráva.

V návrhu stavby jsou použity současné ověřené a certifikované postupy, materiály a stavební systémy.

Veškeré materiály, konstrukce a stavební postupy použité v návrhu stavby splňují podmínky mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, ochrany proti hluku, úspory energie a ochrany tepla.

Při návrhu jsou dodrženy požadavky Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

B.2.6c.Mechanická odolnost a stabilita

Do nosných konstrukcí se stavebními úpravami – rekonstrukcí střech nezasahuje.

Kotvení nové krytiny je systémové mechanickými kotvami do únosného podkladu.

Typ, počet a odolnost kotvy se stanoví na stavbě dle výtažné zkoušky.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7a.Technické zařízení

Stavebními úpravami – rekonstrukcí střech se nemění technické a technologické řešení, ani není navrhováno.

B.2.7b.Výčet technických a technologických zařízení

Uvedeno v odstavci B.2.7a

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavební úpravy – rekonstrukce střech respektují platné požárně bezpečnostní řešení, viz oddíl D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Energetická náročnost stavby se navrhovanými opatřeními sníží, viz vyhodnocení budovy : Průkaz energetické náročnosti budovy.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., zásady řešení vlivu stavby na okolí-vibrace, hluk, prašnost apod.

Sledované hygienické parametry stavby se stavebními úpravami nezhorší, dojde k úspoře tepla při vytápění budovy. Ostatní parametry se nezmění.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11a.Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ochrana před pronikáním radonu z podloží není předmětem návrhu stavby.

B.2.11b.Ochrana před bludnými proudy

Opatření proti bludným proudům není předmětem řešení, stavba nevyvolá změny oproti původnímu stavu.

B.2.11c.Ochrana před technickou seizmicitou

Opatření proti technické seizmicitě není předmětem řešení, stavba nevyvolá změny oproti původnímu stavu budovy.

B.2.11d.Ochrana před hlukem

Stavební úpravy - rekonstrukce střech neřeší ochranu před hlukem.

B.2.11e.Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nejsou předmětem řešení.

B.2.11f.Ostatní účinky – vliv poddolování , výskyt metanu apod.

Není předmětem řešení.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.3a.	Napojovací místa technické infrastruktury

Stavební úpravy nevyvolávají změny v napojení stávající technické infrastruktury.

B.3b.	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavebními úpravami – rekonstrukcí střech se nemění připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky technické infrastruktury.

# B.4	Dopravní řešení

B.4a.	Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavebními úpravami - rekonstrukcí střech se nemění stávající stav dopravního řešení.

B.4b.	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není předmětem řešení, zůstává v původním stavu.

B.4c.	Doprava v klidu

Není předmětem řešení, zůstává v původním stavu.

B.4d.	Pěší a cyklistické stezky

Není předmětem řešení, zůstává v původním stavu.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5a.	Terénní úpravy

Není předmětem řešení, zůstává v původním stavu.

B.5b.	Použité vegetační prvky

Nejsou použity vegetační prvky.

B.5c.	Biotechnická opatření

Nejsou řešena biotechnická opatření.

# B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6a.	Vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provoz budovy neprodukuje žádné nebezpečné zplodiny, nebezpečné odpady, ani šíření hluku. Odpadky z provozu jsou zadržovány v domovních kontejnerech a pravidelně odváženy. Splašková kanalizace je napojena na stávající přípojku s odvodem do kanalizačního řadu.

Výstavba celé akce bude organizována tak, aby nedocházelo k nadměrnému zhoršování životního prostředí bydlících blízkého okolí.

Odpad ze stavby bude na stavbě roztříděn, odvezen a uložen na příslušné řízené skládky.

Stavebník je povinen zajistit zneškodnění stavebního odpadu v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Evidenci odpadů povede investor-stavebník podle výše jmenovaného zákona a podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997Sb. Doklady o evidenci odpadů a jejich zneškodnění budou předloženy při kolaudaci stavby.

B.6b.	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavební úpravy nemají negativní vliv na přírodu a krajinu.

Dřeviny a chráněné rostliny nejsou stavebními úpravami dotčeny.

V databázi registrovaných hnízdišť synantropních druhů ptáků není na předmětné stavbě uvedeno hnízdiště rorýse obecného a jiřičky obecné.

Na stávající stavbě nejsou prostupné ventilační otvory nebo provětrávací štěrbiny, ani nejsou navrhovány.

B.6c.	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavební úpravy – rekonstrukce střech nemají negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

B.6d.	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není předmětem řešení, stavební úpravy nepodléhají zjišťovacímu řízení nebo stanovisek EIA.

B.6e.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou řešena nová ochranná a bezpečnostní pásma.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavebními úpravami – rekonstrukcí střech nejsou porušeny nebo omezeny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

# B.8	Zásady organizace výstavby

B.8a.	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů vody v budově.

Elektrická energie (230V) bude zajištěna ze stávajících vnitřních rozvodů NN v budově.

B.8b.	Odvodnění staveniště

Stavební úpravy rekonstrukce střech nepožadují odvodňování staveniště. Dočasně odhalené střešní konstrukce budou zajištěny stavebními hydroizolačními plachtami se svedením dešťových vod mimo plochu budovy.

B.8c.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude využívat stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

B.8d.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Stavba se nachází v areálu stavebníka.

V blízkosti objektu se nenachází (nejsou známa) žádná ochranná pásma, pouze ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a přípojek.

Doprava a zásobení stavby je uvažováno po přilehlých komunikacích. Přístup k objektu je ze všech stran budovy.

Stavební práce na budově budou prováděny za jejího plného provozu.

Před zahájením výstavby je nutné provést opatření pro zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště a proti obtěžování okolí.

Dočasné skladování stavebního materiálu a vertikální zásobení stavby je uvažováno dočasným záborem vlastního přilehlého pozemku parc.č. 5278/1, 5282, 5281/1. Stavební suť bude ze stavby ihned odvážena na příslušné řízené skládky odpadu.

B.8e.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je vymezeno pruhem šířky 2m od fasád budovy. Stavba nevyvolá asanace, demolice, kácení dřevin

B.8f.	Maximální trvalé a dočasné zábory pro staveniště

Zábor přilehlých pozemků pro staveniště jsou 2m od fasád budovy pro instalaci stavebního výtahu a plocha 6x12m pro dočasné skladování stavebního materiálu.

B.8g.	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou požadavky na bezbarierové obchozí trasy.

B.8h.	Maximální produkované množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady z provozu objektu

Odpady z provozu objektu se nemění.

Nakládání s odpady ze stavební činnosti

Nakládání s odpady z provádění stavebních úprav se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona “o odpadech” č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a vyhlášky č.383/2001 Sb. “O podrobnostech nakládání s odpady”. Rovněž bude dodržena obecně závazná vyhláška “O odpadech” č.24/2001 Sb. HMP, kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Během stavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu. Stavební suť z demolice bude nabídnuta firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu. Dále během stavby vzniknou v poměrně malém množství stavební odpad obvyklého složení - zbytky stavebního a pomocného materiálu (keramické střepy, odstřižky výztuže, pomocné stavební dřevo, odstřižky plechu, kousky izolací, obaly nátěrových hmot apod.).

Nakládání se stavebním odpadem:

- Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou po celou dobu přistaveny a zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů

- Stavební odpad bude tříděný podle druhů

- Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

- Osoba, které bude odpad předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 Sb., vyhl. 383/2001 Sb.

- Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu

- Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno

Druh a množství produkovaných odpadů

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Množství (m3) | Z.n.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 1,20 | R5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 14,50 | R1 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,40 | R5 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 1,6 | R10/D1 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 1,40 | R4 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | 0,20 | R4 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 3,20 | D1 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 2,7 | R5 |

Vysvětlivky:

1) Z.n. = způsob nakládání:

R1-energetické využití

R3-regenerace organických látek vč. Kompostování

R4-recyklace kovů a ostatních anorganických látek

R5-recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů

R10-aplikace do půdy/D1 skládka, N1 terénní úpravy

B.8i.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Stavební úpravy nevyvolají přísun nebo deponie zeminy.

B.8j.	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba celé akce bude organizována tak, aby nedocházelo k nadměrnému zhoršování životního prostředí okolí.

Odpad ze stavby bude na stavbě roztříděn, odvezen a uložen na příslušné řízené skládky.

Stavebník je povinen zajistit zneškodnění stavebního odpadu v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Evidenci odpadů povede investor-stavebník podle výše jmenovaného zákona a podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/1997Sb. Doklady o evidenci odpadů a jejich zneškodnění budou předloženy při kolaudaci stavby.

B.8k.	Zásady bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména ustanovení NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v návaznosti na NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je třeba dodržovat základní požadavky dle Zákona č.309/2006Sb., Nařízení vlády č.591/2006Sb.,vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.

Stavební úpravy a demoliční práce budou prováděny v areálu sídliště, při jeho plném provozu. Proto musí být pro veškeré stavební, bourací, montážní a instalační práce dodržovány požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dle vyhl. ČÚBP č. 48 ze dne 15.4.1982 a nařízení ve smyslu vyhl. č. 324 ze dne 31.7.1990 a pozdějších předpisů.

Veškeré konstrukce a stavební materiály jsou voleny tak, aby vyhověly bezpečnostním a protipožárním předpisům.

Budou stanovena bezpečnostní opatření, která musí být schválena bezpečnostním technikem dodavatele.

Budou zajištěny a stanoveny komunikace pro bezpečnou dopravu a ukládání stavebního materiálu.

Hranice staveniště budou řádně vyznačeny.

Bude zajištěno řádné osvětlení staveniště.

Pracovníci stavby budou řádně poučeni o provozu v domě a naopak.

Na staveništi budou dodržovány předpisy na ochranu zdraví při práci na el. zařízeních dle ČSN 34 31 00 a příslušných přidružených ČSN.

Všichni pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky.

Veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené a s příslušnou kvalifikací a poučením.

B.8l.	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba bude prováděna za plného provozu budovy, stávající bezbariérové užívání stavby bude zachováno.

B.8m.	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro stavbu bude využito stávajícího napojení dopravní infrastrukturu.

B.8n.	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za plného provozu budovy, budou dodrženy technologická pravidla a postupy při provádění stavby vzhledem k účinkům vnějšího prostředí.

B.8o.	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude zahájena po pravoplatně vydaném stavebním povolení stavby.

Doba výstavby 12 měsíců.

# B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Není předmětem řešení.

V Brně dne 28.11.2020					vypracoval :	Ing. Jiří Mach