SKLADBY  KONSTRUKCÍ

Původní skladby

Původní skladby byly určeny při stavebně technickém průzkumu a při zaměření objektu.

Skladba PS1

Obvodová stěna cihelná :

Omítka vápenocementová hrubá s fasádním nátěrem		25 mm

Cihla plná pálená CPP na VPC maltu			300 mm

Omítka vnitřní hladká vápenocementová			15 mm

Skladba PS2

Strop nad 3.NP:

Cementový potěr zatřený			30 mm

Škvárobeton				150 mm

Asfaltový pás lepenka			2 mm

Tepelná izolační rohož			30 mm

Písek						10 mm

Stropní železobetonový panel			240 mm

Omítka vnitřní hladká vápenocementová			15 mm

Skladba PS3

Střecha sedlová (10%) nad 3.NP:

Střešní krytina pozink plech tabulový falcovaný s nátěrem		1 mm

Asfaltový pás				2 mm

Záklop z prken tl. 24mm			24 mm

Konstrukce střechy – krokve 60/200mm na pozednicích 150/150mm	200 mm

Skladba PS4

Střecha plochá (3%) nad 4.NP a nad schodištěm:

Asfaltové pásy modifikované 2x			5 mm

Lepenka 2x				2 mm

Cementový potěr zatřený			30 mm

Škvárobeton ve spádu			60 - 150 mm

Písek						10 mm

Stropní monolitický trámový strop 			150 - 500 mm

Omítka vnitřní hladká vápenocementová			15 mm

Navrhované skladby

Tloušťky tepelných izolantů jsou stanoveny z návrhu tepelně technického posouzení.

Skladba NS1

Strop nad 3.NP - zateplení:

Fólie kontaktní difúzní celoplošně položena

Skelná vlna v roli MW (λ =0,033) tl. 120mm a 140mm			          260 mm

Parotěsná fólie celoplošně – asfaltový pás					   5 mm

Penetrační nátěr asfaltový

Původní konstrukce stropu Skladba PS2

Skladba NS2

Střecha sedlová (sklon 10%) nad 3.NP:

Krytina – hydroizolační fólie mPVC-P (BROOF t3) svařovaná	1,5 mm

Kotveno do podkladu mechanicky vruty

Separační textilie netkaná s plošnou hmotností 300g/m2		1,5 mm

Deska dřevovláknitá OSB PD vodovzdorná třída 3 tl. 18mm	18 mm

Záklop z prken tl. 24mm			24 mm

Konstrukce střechy původní– krokve 60/200mm		200 mm

na pozednicích 150/150mm

Skladba NS3

Střecha plochá (sklon 3%) nad 4.NP:

Krytina – hydroizolační fólie mPVC-P (BROOF t3) svařovaná	1,5 mm

Kotveno do podkladu mechanicky vruty

Separační textilie netkaná s plošnou hmotností 300g/m2		1,5 mm

Původní konstrukce střechy Skladba PS4

Skladba NS4

Střecha plochá (sklon 3%) nad schodištěm zateplená:

Krytina – hydroizolační fólie mPVC-P (BROOF t3) svařovaná	1,5 mm

Kotveno do podkladu mechanicky vruty

Separační textilie netkaná s plošnou hmotností 300g/m2		1,5 mm

Tepelná izolace EPS 150 S Stabil (λ=0,035) tl. 2x 100mm	200 mm

Původní konstrukce střechy Skladba PS4, povrch očištěn